附件1

沈阳市第四届“舒心传技”职业技能大赛

智能制造工程技术项目

技术工作文件

沈阳市第四届“舒心传技”职业技能大赛

智能制造工程技术项目执委会技术工作组

2025年10月

目  录

一、技术描述	1

（一）项目概要	1

（二）竞赛目标	1

（三）基本知识及能力要求	2

二、竞赛方式	5

（一）竞赛形式	5

（二）组队方式	6

三、试题及评判标准	6

（一）试题（样题）	6

（二）比赛时间及试题具体内容	8

（三）评判标准	8

四、竞赛细则	12

（一）比赛基本流程	12

（二）评分基本流程	13

（三）裁判分组与分工	14

（四）竞赛纪律	17

（五）申诉与仲裁	22

五、赛场、设施设备等安排	23

（一）赛场规格要求	23

（二）场地布局图	23

（三）基础设施清单	24

六、安全、健康要求	32

（一）选手安全防护措施要求	33

（二）健康安全和绿色环保	33

（三）医疗设备和措施	33

（四）消防预案	33

（五）供电预案	34

七、附件：样题	35

# 一、技术描述

本项目技术工作文件是对本竞赛项目内容的框架性整体描述，正式比赛内容及要求以竞赛最终公布的赛题为准。

## （一）项目概要

智能制造工程技术项目注重专业技术和解决实际问题能力，通过新一代信息技术等赋能技术和先进制造技术融合，实现智能制造装备与生产线开发与应用，以及生产管控和智能运维。着重考察选手能够运用工业软件及虚拟仿真技术、制造执行系统生产管控技术和工业互联网及云平台技术，完成智能产线的开发、应用、生产管控与智能运维工作的能力。

## （二）竞赛目标

为贯彻党的“党的二十大”关于“推进新型工业化，加快建设制造强国、网络强国”等精神，适应我国装备制造业快速发展和产业转型升级，提升装备制造的数字化、网络化、智能化的需要，推动智能制造系统技术升级和提高技术技能人才培养质量。

本赛项对接智能制造新技术发展需求，融入工业网络、自动控制、智能制造网络、工业数据传输等知识， 提升工业网络智能控制系统设计集成能力，包括元部件选型、搭建、组网、调试、数字化监控运维等的能力。此赛项旨在促进装备制造类专业高技能人才培养目标，提高选手对智能制造装备应用与维护的核心能力，以及安全意识、工匠精神、质量与成本控制等的职业素养。推动技术人才和技能人才上C位、当主角、做主攻，以高素质的技术技能人才队伍共同支撑沈阳特色的现代产业体系建设，共同推动新质生产力发展，打赢全面振兴新突破攻坚之年攻坚之战。

## （三）基本知识及能力要求

表1 基本知识与能力要求

| 相关要求 |  | 权重比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作组织与管理 | 5 |
| 基本知识 | 安全操作和智能产线工作的一般原则和应用； 所有设备和材料的用途、用法、保管和维护及其安全性； 环境保护和安全原则以及保持工作环境的整洁； 工作组织、控制和管理的原则与方法； 团队合作的原则及其运用； 与工作角色相关的个人技能、优势及需求； 独立工作或与他人合作时的责任与义务； 安排操作活动所需要的技术参数。 |  |
| 工作能力 | 布置并维护安全、整洁和高效的工作区域； 合理安排工作以达到效率最大化和干扰最小化； 为当前的测试项目做好准备，充分重视健康、安全和环境问题； 选择和安全使用所有的设备并遵守操作说明将安全和健康标准应用到环境、设备和材料上； 将工作区恢复到适当的状况； 广泛并具体地为团队绩效做出贡献； 提供并接受反馈和支持。 |  |
| 2 | 沟通与人际交往 | 5 |
| 基本知识 | 纸质和电子版文件的内容和目标与技能相关的技术术语； 口头、书面和电子版的常规报告和情况异常报告所要求的标准； 与客户、团队成员和他人交流的标准； 记录生成、维护和呈报的目的及技巧。 |  |
| 工作能力 | 阅读、理解和提取各种格式文件中的技术数据和指令； 通过口头、书面和电子手段达到明确有效的沟通； 与他人讨论复杂的技术原理和应用； 根据用户要求收集信息并对用户需求做出回应； 完成报告并对提出的问题和争议做出回应； 根据客户要求收集信息和准备文件。 |  |
| 3 | 智能控制系统工业网络设计 | 10 |
| 基本知识 | 智能制造装备技术、网关数据采集技术、网络安全技术、物联网平台技术、工业现场总线 |  |
| 工作能力 | 根据任务设计系统方案，在工业互联网架构系统上搭建虚拟系统，对工业网络相关设备进行选型并绘制网络拓扑图，编写IP地址表 |  |
| 4 | 工业网络组网与测试 | 15 |
| 基本知识 | 智能制造装备技术、网关数据采集技术、物联网应用软件技术、 网络工程技术、物联网平台技术、电工电子技术、工业现场总线 |  |
| 工作能力 | 根据网络拓扑图，对系统中相关设备进行安装、组网和参数配置、测试 |  |
| 5 | 智能产线数字化虚拟仿真与调试 | 30 |
| 基本知识 | 机械设计和电气工程基础、智能制造装备技术、工业控制技术、工业传感器技术、组态控制技术、数字孪生知识。 |  |
| 工作能力 | 能运用虚拟仿真技术和工业软件，组织开展系统级的数字化产品设计、开发与优化； 能够运用数字化技术进行智能制造系统级的产品工艺设计与制造 -能研究并完善智能制造体系，包括仿真程序编写和调试； 能组织开展智能制造系统的建设与集成。 |  |
| 6 | 智能产线综合调试 | 25 |
| 基本知识 | 机电一体化技术、机电设备技术、智能制造装备技术、工业 控制技术、运动控制技术、伺服驱动技术、工业传感器技术、气压传动技术、组态控制技术、 智能识别技术、工业现场总线、MES应用技术 |  |
| 工作能力 | 能以智能工厂最优效能效益为目标，组织开展智能工厂范围内产线总体布局的仿真、分析与优化； 能根据企业特定智能系统架构需求，制定各产线联合安装与部署方案并组织实施； 能应用工业大数据及质量管控等技术设计智能装备与产线优化方案； 能组织实施智能装备与产线的优化，提高生产线的综合效能效益能进行智能装备与产线生产平台的标准化安全作业指导。 |  |
| 7 | 智能产线生产管理系统应用及运维 | 10 |
| 基本知识 | 智能制造基础、工业控制与网络安全技术；自动化控制技术、 传感器和数据采集、物联网应用软件技术、数据化分析和优化、 预测性维护与监控管理的数据分析与综合优化。 |  |
| 工作能力 | 对设计搭建的系统进行运行，采集数据并分析，同时进行运行状态显示以及远程维护管理 |  |
| 合计 |  | 100 |

# 二、竞赛方式

- （一）竞赛形式

采用线下比赛的形式，多场次进行。由赛项执委会按照竞赛流程组织各领队参加公开抽签，确定各参赛队场次。参赛队按照抽签确定的参赛时段分批次进入比赛场地。按照抽取的赛位号进场，然后在对应的赛位上完成竞赛规定的赛项任务。

- （二）组队方式

采用团体赛方式。每支参赛队由2名选手组成，性别不限，选手须为年满16周岁且在法定退休年龄之内，并在我市工作、生活和学习连续满1年以上的就业人员、居民或在校学生均可按属地原则报名参赛。

- 三、试题及评判标准

- （一）试题（样题）

赛项主要包括智能控制系统工业网络设计、工业网络组网与测试、智能产线数字化虚拟仿真与调试、智能产线综合调试、智能产线生产管理系统应用及运维、职业素养等内容，竞赛分6个部分进行。

- 1.智能控制系统工业网络设计（10%）

- 选手根据任务书要求，设计系统方案，采用资源可获得或共享的工业网络架构设计软件系统，对工业网络智能控制与维护系统进行方案设计，完成相关设备选型、网络拓扑图绘制、IP地址表编写。

- 2.工业网络组网搭建与测试（15%）

- 选手根据任务要求对工业网络智能控制系统的工业网络关键设备（智能网关、交换机、传感器、可编程控制器、伺服驱动器、电脑工作站、远程服务器等）进行安装、布线和接线、参数配置及测试。

- 3.智能产线数字化虚拟仿真与调试（35%）

- 选手根据任务要求对工业网络智能控制系统的各单元仿真，验证所设计的系统是否达到任务要求。

- 4.智能产线综合调试（25%）

- 选手根据任务要求和仿真结果，对工业网络智能控制系统的各单元进行联调，运用MES系统录入相关信息，使其按照工艺要求运行。

- 5.智能产线生产管理系统应用及运维（10%）

- 根据任务要求对工业网络智能控制系统进行数据采集与分析、显示、云端远程运维管理。

6.职业素养（5%）

完成竞赛任务的所有操作符合安全操作规程、职业岗位要求；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员；爱惜赛场设备及器材，赛位整洁。

本竞赛项目遵循公平、公正原则，命题流程借鉴世界技能大赛的命题方式，采取以下方式确定并公布样题：由专家根据工作对接情况，组织编制本项目竞赛样题。赛前1个月竞赛样题、技术文件等一起公布。公布后，裁判长组织各参赛队围绕命题思路、关键考核要点等进行讨论，对提出的问题及时解答，吸收合理的意见建议，并作相应修改。最终赛题参考样题进行不超过30%的调整。

## （二）比赛时间及试题具体内容

1.比赛时间安排

时间：沈阳市第四届“舒心传技”职业技能大赛“智能制造工程技术赛项”总时长为240分钟，含选手在竞赛过程中休息、饮水、上洗手间等活动占用的时间，选手必须在连续的240分钟内完成竞赛任务，竞赛时间到选手必须立即停止操作。

竞赛日时间安排（竞赛起始时间以实际比赛现场秩序册为准）：

| 场次 |  |  | 时间 | 选手 | 裁判员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天 （第一场） | 第二天 （第一场） | 第三天 （第一场） | 8:30-12:30 | 选手比赛（含工具、工位整理等） | 加密、检录、 执裁、评分 |
| 第一天 （第二场） | 第二天 （第二场） | 第三天 （第二场） | 14:00-18:00 | 选手比赛（含工具、工位整理等） | 加密、检录、 执裁、评分 |

- 2.试题(样题）

- 样题详见附件，正式赛题参照样题进行不超过30%的调整。

## （三）评判标准

- 1.分数权重

- 表2 分数权重

| 竞赛内容 | 评分内容 | 配分 | 评分要求 | 评分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能控制系统工业网络设计（10分） | 设备选型与方案设计 | 10 | 工业网络智能控制与维护系统进行网络方案设计，工业网络设备选型，网络拓扑图绘制，IP 地址表编写 | 结果评分 |
| 工业网络组网搭建与测试 （15分） | 关键设备安装与测试 | 5 | 对工业网络智能控制与维护系统的工业网络关键设备（智能网关、三层交换机、智能传感器、可编程控制器、PLC、伺服驱动器、电脑工作站、服务器）进行安装、接线及测试 | 结果评分 |
|  | 关键设备参数设置与测试 | 10 | 对工业网络智能控制与维护系统的工业网络关键设备（智能网关、三层交换机、智能传感器、可编程控制器、PLC、伺服驱动器、电脑工作站、服务器）进行参数配置及测试 | 结果评分 |
| 智能产线数字化虚拟仿真与调试 （35分） | 智能控制系统模型仿真设计 | 12 | 对工业网络智能控制系统的各单元模型进行仿真设计（调用“机电对象”、生成“信号”） | 结果评分 |
|  | 智能控制系统仿真程序设计 | 13 | 对工业网络智能控制系统的各单元模型进行仿真程序编写和虚拟调试（PLC、HMI的编写和调试） | 结果评分 |
|  | 智能控制系统虚拟调试 | 10 | 对工业网络智能控制系统的模型进行仿真调试，使其按照工艺要求仿真运行（联调、优化） | 结果评分 |
| 智能产线综合调试 （25分） | 智能控制系统编程和调试 | 8 | 对工业网络智能控制系统单元在仿真程序的基础上进行程序优化设计、调试，使其按照工艺要求运行 | 结果评分 |
|  | 智能控制系统联调 | 7 | 对工业网络智能控制系统进行通讯程序设计、联调，使其按照工艺要求运行 | 结果评分 |
|  | 智能控制系统优化 | 5 | 对工业网络智能控制系统进行联调程序优化，使其按照工艺要求运行效率更快 | 结果评分 |
|  | 智能控制系MES应用 | 5 | 应用工业网络智能控制的 MES 系统， 进行订单的下发和生产 | 结果评分 |
| 智能产线生产管理系统应用及运维 （10分） | 智能控制系统数据采集与分析 | 5 | 参赛选手根据任务要求对工业网络智能控制与维护系统进行数据的提取和分析 | 结果评分 |
|  | 智能控制系统云端智能运维管理 | 5 | 参赛选手根据任务要求对工业网络智能 控制与维护系统进行远程运维管理 | 结果评分 |
| 职业素养 （5分） | 安全文明 | 5 | 安全：现场操作安全保护符合安全操作规程、穿戴符合职业岗位要求、不存在器件损坏； 规范：赛后工具材料摆放整齐、现场设备文具资料管理整洁有序； 纪律：爱惜赛场的设备和器材，保持赛位的整洁，遵守竞赛纪律，尊重裁判员、工作人员等。 | 过程评分 |

- 2.评判方法

- 评分参照全国技能大赛的评分方法进行。裁判的分组由裁判长负责，裁判员根据比赛需要分为加密裁判、现场裁判、评分裁判，被分为不同组别，分别对参赛队进行评分。过程评分和结果评分必须由每一个参与评判的裁判员签字确认生效后提交给裁判长妥善保存。

- （1）评判流程：

- 过程评分：由现场裁判依据评分表，对参赛选手的职业素养、赛场表现、操作规范等进行评分。

- 结果评分：参赛队伍按比赛要求进行操作，对参赛队伍完成的竞赛任务，依据赛项评价标准判分，由6名评分裁判分成3组，每组2人，每组对所负责分项依据评分标准打分。在评价部分，如出现裁判员评分差异过大时，裁判组将对赛项成绩进行复核。

- *以上评分过程，必须在不少于2名裁判员同时执行进行。

- （2）分数统计

- 1）执场裁判员根据评分表评判；

- 2）执场裁判员和选手在评分表签字确认；

- 3）评分表交由裁判长审核签字；

- 4）裁判长签字后评分表由记分员输入电脑；

- 5）成绩汇总计算完成后，打印出汇总成绩单，全体裁判和裁判长签字确认。

- 3.成绩并列

- 按比赛总成绩从高到低排列参赛人员的名次。如遇比赛总成绩相同，按照分项顺序得分高者优先：（1）智能产线综合调试；（2）智能产线数字化虚拟仿真；（3）工业网络组网与测试；（4）智能产线生产管理系统应用与运维；（5）智能控制系统工业网络设计；（6）职业素养。

- 四、竞赛细则

- （一）比赛基本流程

表3 比赛基本流程

| 序号 | 工作项目 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 赛前工作 |  | 工作人员，技术支持，志愿者就位 |
| 1 | 赛前说明会 | 由裁判长负责对裁判员及选手培训本项目的技术工作文件、比赛流程、评判方法及安全防护等规则要求。 |
| 2 | 裁判分组 | 确定裁判员具体分工。 |
| 3 | 选手抽签 | 抽取抽签顺序、出场场次顺序，交验工具等。 |
| 4 | 熟悉设备（场地） | 赛场提供不少于半小时的熟悉设备（场地）时间，选手可以在规定时间内熟悉场地、设施、设备；熟悉设备期间禁止修改竞赛设备参数。 |
| 赛中工作 |  | 每场比赛按选手编号顺序抽取比赛工位。 工作人员，技术支持，成绩录入员、志愿者就位。 |
| 5 | 赛前准备 | 赛前检录，裁判对各参赛选手的身份进行核对，参赛选手须提供参赛证、身份证。选手统一进场，可以进行相应准备工作。 |
| 6 | 比赛过程 | 在比赛时间段内选手可自行安排与竞赛相关的工作。 |
| 7 | 比赛起止 | 比赛开始与结束以裁判长铃声或口令为准。 比赛结束选手应停止操作设备并离开比赛工位。 |
| 8 | 比赛延时 | 在任何情况下，只能由裁判长根据技术人员提供的书面材料最终决定是否延长比赛时间；延长时间不得超过总时间的20%。 |
| 9 | 统一离开赛场 | 竞赛完成后，选手到指定等待区。 |
| 10 | 评判评分 | 参赛选手按比赛要求进行操作，评分裁判对参赛队伍完成的竞赛任务，依据赛项评价标准判分。 |
| 赛后工作 |  |  |
| 11 | 成绩确认 | 在成绩解密公布前对加密成绩进行全面复核确认。 |
| 12 | 成绩公布 | 竞赛结束后闭幕式公布。 |

- （二）评分基本流程

评分流程参照全国技能大赛的评分方法进行。裁判员根据比赛需要分为加密裁判、现场裁判、评分裁判，被分为不同组别，分别针对参赛队进行评分。过程评分和结果评分必须由每一个参与评判的裁判员签字确认生效后提交给裁判长妥善保存。

表4 评分基本流程

| 序号 | 内容 | 工作要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 过程评分 | - 由现场裁判依据评分表，对参赛选手的职业素养、赛场表现、操作规范等进行评分。 |
| 2 | 结果评分 | - 参赛队伍按比赛要求进行操作，对参赛队伍完成的竞赛任务，依据赛项评价标准判分，由6名评分裁判分成3组，每组2人，每组对所负责分项依据评分标准打分。在评价部分，如出现裁判员评分差异过大时，裁判组将对赛项成绩进行复核。 - *以上评分过程，必须在不少于2名裁判员同时执行进行。 |

- （三）裁判分组与分工

1.裁判分工

成绩管理机构由裁判组、监督仲裁组组成。裁判是在大赛裁判库中随机抽取，监督仲裁组由大赛组委会指派。

(1)裁判组设裁判长1名，全面负责赛项的裁判分工、裁判评分审核、处理比赛中出现的争议问题等工作。

(2)裁判员根据比赛需要分为加密裁判、现场裁判和评分裁判。

加密裁判:负责组织参赛选手抽签，对参赛队信息、抽签代码、成绩信息等进行加密解密，以及成绩录入。

现场裁判:负责检录，负责对参赛选手进行点名登记、身份核对、工具检查等工作。比赛中按规定做好赛场记录，维护赛场纪律，评定参赛队的过程得分。

评分裁判:负责对参赛队伍完成的竞赛任务，依据赛项评价标准评定成绩。

（3）监督仲裁组对裁判组的工作进行全程监督，并对竞赛成绩抽检复核。接受由参赛队领队提出的对裁判结果的申诉，组织复议并及时反馈复议结果。

（4）场地技术保障人员

本项目设场地技术保障人员2名，由场地设备专家担任，根据竞赛的具体需要，承担本项目竞赛区域内设备设施、工具材料等保障工作，保障大赛系统正常使用。

- 2.加密

比赛前一天进行第一次加密，加密裁判组织实施加密工作，管理加密结果，监督仲裁组全程监督加密过程。加密裁判组织参赛选手进行第一次抽签，产生参赛编号，核对收取选手参赛证等个人身份信息，填写一次加密记录表连同选手参赛证等个人身份信息证件，当即装入一次加密结果密封袋中单独保管。

- 比赛当天第二加密裁判，组织参赛选手进行第二次抽签，抽取比赛工位号，替换选手参赛编号，填写二次加密记录表连同选手参赛编号，当即装入二次加密结果密封袋中单独保管。

- 所有加密结果密封袋的封条均需相应加密裁判和监督人员签字。密封袋在监督人员监督下由加密裁判放置于保密室的保险柜中保存。

- 3.引导

- 参赛选手凭比赛工位号，隐匿个人身份进入赛场，不得携带违规物品。现场裁判负责引导参赛选手至比赛工位前等待竞赛指令。

- 4.比赛成绩评定

(1)过程评分由现场裁判依据评分表，对参赛选手的操作规范、职业素养、赛场表现等进行评分。

- (2)结果评分由评分裁判依据评分表，对参赛选手智能控制系统工业网络设计、智能产线数字化虚拟仿真与调试、工业网络组网与测试、智能产线综合调试应用、智能产线生产管理系统应用及运维等进行评分。

- (3)违规扣分

- 选手有下列情形，需从比赛成绩中扣分:

- ◆在完成比赛任务的过程中，因操作不当损坏比赛设备，从比赛成绩中扣10分；影响他人比赛，从比赛成绩中扣3分。

- ◆在调试过程中出现电路短路，使本工位熔断器熔体熔断，从比赛成绩中扣3分；使分支支路断路器跳闸，从比赛成绩中扣2分；使总断路器跳闸，从比赛成绩中扣5分。

- 5.解密

- 裁判长正式提交工位号评分结果并复核无误后，加密裁判在监督人员监督下对加密结果进行逐层解密。

- 以逆向解密为例:先根据二次加密记录表，以工位号从小到大为序，确定其对应的参赛编号，再根据一次加密记录表，确定对应的参赛队伍。

- 6.抽检复核

- (1)为保障成绩评判的准确性，监督仲裁组对赛项总成绩排名前30%的参赛队伍的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽覆盖率不得低于15%。

- (2)监督仲裁组需将复检中发现的错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。

- (3)复核、抽检错误率超过5%的，则认定为非小概率事件，裁判组需对所有成绩进行复核。

- （四）竞赛纪律

1.通用要求

（1）所有参赛人员需自觉遵守国家法律法规，维护公共和职业道德准则。

（2）赛场内禁止任何人使用未经批准的U盘等存储设备，任何人禁止记录与拍照图纸及竞赛作品；违反使用U盘等存储设备的一经发现取消选手比赛成绩；违反禁止记录与拍照图纸及竞赛作品的一经发现事实确凿，后果严重的将上报组委会处理。

（3）任何人不得将赛场统一提供的U盘、任务书、图纸带出比赛场地，一经发现取消该参赛队的比赛和执裁资格，并劝离场。

2.裁判员工作内容及纪律

（1）裁判员赛前培训。裁判员需在赛前参加裁判工作培训，掌握与执裁工作相关的大赛制度要求和赛项竞赛规则，具体包括：竞赛技术规则、评分方式、评分标准、成绩管理流程、安全注意事项和安全应急预案等。

（2）裁判员分组。在裁判长的安排下，对裁判员进行分组，并明确组内人员分工及工作职责、工作流程和工作要求等。

（3）赛前准备。裁判执裁前对赛场设备设施的规范性、完整性和安全性进行检查，做好执裁的准备工作。

（4）现场执裁。现场裁判负责引导选手在赛位或等候区域等待竞赛指令。赛前，现场裁判组长需向选手宣读竞赛须知，现场抽取工位号，与裁判员检查选手携带的物品，违规物品一律清出赛场，提醒选手遵照安全规定和操作规范进行比赛。赛中，所有裁判员不得接近选手，除非选手举手示意裁判长解决比赛中出现的问题，或选手出现严重违规行为。裁判员无权解释竞赛试题内容，比赛中现场裁判需做好赛场纪律的维护，对有违规行为的选手提出警告，对严重违规选手，应按竞赛规程由裁判长决定予以停赛或取消竞赛资格等处理。在具有危险性的作业环节，裁判员要严防选手出现错误操作。在比赛结束前15分钟对选手做出提示。竞赛时间结束，选手仍未停止作业，现场裁判员在确保安全前提下有权强制终止选手作业。赛后，裁判长宣布比赛结束后3分钟之内现场裁判监督并陪同选手保存竞赛作品，妥善保管任务书、U盘、草稿纸等一切文件。

（5）裁判员要根据评判方式进行成绩评定。填写相应的评分表格后签字确认，如有原始数据更改必须有本组全部裁判员签字。裁判负责完成结果录入与复核工作。裁判长必须在成绩汇总表上签字。

（6）成绩复核及数据录入、统计。如在成绩复核中发现错误，裁判长须会同相关评分裁判更正成绩并签字确认。成绩复核时注意检查手工书写数据涂改的签字情况。

（7）裁判长。裁判长有权对恶意评分，对评判结果造成不良影响等情况的裁判员做出终止其裁判工作的处理。

（8）成绩要求。在正式公布比赛成绩之前，任何人员不得泄露包括竞赛作品完成度在内的任何内容，评分结果。

3.选手工作内容及纪律

（1）赛前安排各参赛队选手统一有序的熟悉操作竞赛场地和设备时间，不允许修改竞赛设备参数。

（2）熟悉场地时不发表没有根据以及有损大赛形象的言论。熟悉场地并严格遵守大赛各种制度，严禁拥挤，喧哗，以免发生意外事故。

（3）竞赛现场提供设备、器件、计算机及软件、竞赛相关技术资料、工具、任务书、草稿纸等，选手不得自带任何纸质资料和存储工具。

（4）参赛选手在比赛过程中，穿着自行配备的工作服和有“电工绝缘鞋”标识的绝缘鞋，现场配备安全帽。

（5）参赛选手在赛前30分钟，凭参赛证和身份证（证明必须齐全）进入赛场检录后通过抽签决定参赛场次，参赛场次抽取按照选手编号顺序决定。本场竞赛选手现场抽签确定工位，然后由现场裁判组长进行安全教育后统一进入赛场，确认现场条件，赛前5分钟在发卷区域统一领取赛题，裁判长宣布比赛开始后才可进行操作。

（6）参赛选手按照参赛场次进入比赛场地，依据抽签确定的工位，利用现场提供的所有条件，在规定时间内完成竞赛任务。如竞赛中设备出现故障不能使用时由技术人员出具书面说明，选手通过抽签启用备用工位。

（7）竞赛期间参赛选手必须将全部数据文件存储至计算机指定盘符下并做到随时存储数据，导致数据丢失者，责任自负。

（8）选手有问题只能向裁判长反映，不得在赛场内喧哗，不得辱骂裁判及工作人员。

（9）比赛过程中，参赛选手须严格遵守相关安全操作规程，禁止不安全操作和野蛮操作，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示，若因选手个人因素造成人身安全事故和设备故障，不予延时，情节特别严重者，由大赛裁判组视具体情况作出处理决定（最高至终止比赛），并由裁判长上报大赛监督仲裁组；若因非选手个人因素造成设备故障，由赛项裁判组视具体情况做出延时处理并由裁判长上报大赛监督仲裁组。最长延时时间不得超过本模块竞赛时间的20%。

（10）比赛过程中，选手若需休息、饮水或去洗手间，一律计算在比赛时间内。

（11）未经裁判长允许，选手不得延长比赛时间。

（12）参赛选手在比赛过程中，要求工具、量具摆放整齐，竞赛过程中裁判组将安排裁判员对参赛选手的安全防护、操作规范和工具、量具摆放状况进行检查，裁判员有权纠正存在安全隐患。

（13）如果选手提前结束比赛，应报裁判员批准，比赛终止时间由裁判员记录在案，选手提前结束比赛后不得再进行任何比赛相关工作。选手提前结束竞赛后，需原地等待，不得离开赛场，直至本场比赛结束。

（14）比赛结束后选手立即停止与比赛相关操作，选手将赛场统一提供的U盘、任务书、图纸、草稿纸等一切文件放至裁判员指定位置。

（15）选手离开比赛场地时，不得将现场提供的比赛相关的物品带离比赛现场。

（16）比赛结束，经裁判员和现场工作人员确认后方可离开赛场。

4.关于其他人员任务和要求

（1）所有工作人员（含各厂家技术支持）必须服从竞赛规则和裁判长要求，认真履行相关工作职责和流程。应在指定区域等待，没有裁判长批准的情况下，不得进入比赛区域，在工作期间不得使用手机、照相机、录像机等通信和数据存储设备进入赛场。

（2）在选手进行比赛或裁判员进行检测评分时，不得拍照比赛照片、图纸和工件。

（3）各厂家技术支持人员只能在指定工作范围内活动，没有现场裁判陪同，不得私自进入选手比赛区域。不得在比赛选手附近评论或讨论任何问题。

（4）不能向场外人员泄露任何关于比赛的信息。不得干扰选手比赛、裁判执裁和检测工作。

（5）裁判长有权对比赛造成不良影响等情况的技术支持人员做出警告或终止其工作的处理。

（6）未经裁判组允许的记者、摄影等人员不允许在比赛期间采访选手、拍照等。

（7）各类赛务人员必须统一佩戴由大赛组委会签发的相关证件，着装整齐。

- （五）申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，参赛选手队可在比赛结束后2小时之内向监督仲裁组提出书面申诉。赛项监督仲裁组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。申诉方对复议结果仍有异议，可向赛项组委员会提出申诉。赛项组委员会的仲裁结果为最终结果。

- 五、赛场、设施设备等安排

- （一）赛场规格要求

本项目场地总体面积245.7m2（总长度13.5m、总宽度18.2m），工位数量4个，每个工位的面积16m2（长度4m、宽度4m），工位间隔2m，竞赛场地内分为裁判交流区、技术支持休息区、赛事办公区和竞赛区。

1.场地

（1）竞赛场地平整、明亮、通风良好，具备良好操作空间。提供与竞赛现场空间相关联的裁判团队、技术支持团队休息区。

（2）赛场必须配备灭火设备，并置于显著位置。

（3）承办单位应做好竞赛安全、健康和公共卫生及突发事件预防与应急处理等工作。

2.竞赛工位

竞赛工位：每个工位标明工位号，并配备大赛平台1套、电脑桌2张、座椅2把、性能完好的编程计算机2台（安装了大赛所需的必要软件）。

赛场每工位提供独立控制并带有3组断路器保护装置的220V单相三线的交流电源（3组电源分别控制），供电系统有必要的安全保护措施。场地配置集中压缩空气气源。

- （二）场地布局图

赛场布局图如下图所示。

- （三）基础设施清单

1.赛场提供设施、设备清单表

根据竞赛需要，赛场还需准备如下辅助设施，见表5。

表5：智能制造工程技术项目赛场提供设施、设备清单表

| 设备编号 | 场地设施清单 | 名称 | 需求规格描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工位主要设备设施类 | 工作台单元 | 1.工作台A尺寸：长×宽×高≈1600mm×1120mm×1900mm； 2.工作台B尺寸：长×宽×高≈800mm×1120mm×1900mm； 3.实训台承重主体为铝型材拼接而成，侧封板为钣金； 4.正面采用双开门设计，桌面采用优质专业铝型材拼接成型，可使用 T 型螺丝快速组装功能；为功能单元的安装提供标准的安装接口，可根据实训任务组合调整单元安装位置； 5.预留有标准气源和电气接口安装位置，根据单元的使用情况进行功能的扩展；为功能单元、功能套件提供稳定的电源； 6.平台上可牢固安装多种多功能多应用单元。实现单元的自定义位置安装，实训台内部用于单元和工具存放； 7.带丝扣万向脚轮并有刹车功能，装有二节静音滚珠专用导轨键盘托盘，坚固可靠，推拉顺畅，可拆卸式穿线孔等； 8.气源处理模块由调压过滤器、气压表等组成；用于控制设备气动元件的动作。 |
| 2 | 工位主要设备设施类 | 工业网络控制单元 | - 1、可编程控制器1台：西门子CPU 1500系列； - 2、触摸屏精智面板，触摸操作， 7寸TFT 显示屏，800 x 480 像素，64K 色；按键和触摸操作，8 个功能键；1 x PROFINET，1 x USB，安装在移动安装盒上。 - 3、环网三层管理工业交换机，提供 8 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口和 4 个千兆 SFP 端口，ERPS 环网协议，RPL 配置，宽电压输入：9.6V~60VDC。 - 4、工业级防火墙，双核 64 位网络专用处理器，单核主频 1GHz，1GB DDRIV 高速内存；3 个10/100/1000M RJ45 端口，1 个 MGMT 管理口；工业级工作温度：-40℃~75℃。 - 5、工业级双频无线接入点，适应-40℃～+75℃温度下严苛的工业级工作环境；冗余双路直流供电，以及标准 PoE 供电，适应工业环境组网要求，稳定可靠；IEC/EN 61000-4 高标准工业级防护设计，适应恶劣环境；2.4GHz 和 5GHz 双频段并发射频，无线速率可达 1900Mbps；独立功放电路，提升发射功率；支持设备工作为 AP 或 Client 两种覆盖/传输模式以及 Router 上网模式，应用灵活；强双频漫游技术，Client 模式设备可快速漫游至信号更优的 AP；无线冗余技术，干扰下设备通信不中断。 - 6、边缘网关，采用 mips架构CPU，主频 300MHz，内存 128M DDR，16M FLASH， 支持 WIFI 和以太网接入网络，支持 2路10M/100M自适应端口，支持RS232/RS485/RS422端口，具有看门狗管理，支持数据采集、PLC 远程上下载程序、断网续传和交换机功能。 - 7、环境传感器，可测量湿度、温度、大气压力、二氧化碳环境数据，支持 RS485 通讯，标准 modbusRTU 协议。 - 8、智能电表，可实现对系统电压、电流、功率等电量的采集和显示，支持 RS485 通讯，采集的数据也可通过通讯传输给 PLC。 - 9、LORA 模块，支持 RS232、485-LoRa 通讯，纯射频模组，支持发送、接收数据，与PLC 直接通讯。 - 10、协议网关，Modbus-RTU/ASCII到ProfiNet协议的转换。 - 11、IOT工业控制器，TSC-LOG10/I3-8145U/8G/128G。 - 12、其他器件，断路器、导轨插座、开关电源、控制器专用导轨等； - 13、控制柜参数，主控柜尺寸800×600×1800mm，柜体主要由钣金框架和高强度玻璃面板构成，钣金厚度 1.2mm；底脚上需安装带刹车制动的承重脚轮，便于主控柜移动。 |
| 3 | 工位主要设备设施类 | 工业电气控制单元 | - 西门子CPU 1200系列可编程控制器。 - 触摸屏精智面板，触摸操作， 7寸TFT 显示屏，800 x 480 像素，64K 色。 - 变频器系统，驱动器为通用高性能电流矢量变频器，主要用于控制和调节三相交流异步 电机的速度和转矩。 - 伺服系统，支持 PROFINET 通信方式，输入电压200-240V，电机400W。 - 步进系统，输入电压：20-50VDC；脉冲频率：200KHz；内置微细分技术，可使运行更平稳，降低振动；自动半流功能，有效减少电机和驱动的发热；有过流，过压，短路等保护功能。 - 远程 I/O，2 个 RJ45 接口，24VDC 供电 性能稳定、抗干扰性能强，总线协议：PROFINET 、通用线缆：五类双绞线、传输距离：100m（站站距离）、传输速率：100Mbps、工作环境温度：-10～55°C ；相对湿度:5%～90%(无凝露）。 - 工业交换机，提供8个10/100M自适应RJ45端口，导轨式安装。 - POE交换机，8个10/100 Base-T RJ45端口支持PoE供电；1个10/100 Base-T RJ45上联端口； 导轨式安装； - 供电模块，支持刷卡上电功能。 - 数显气压表，量程范围：-0.101~1.000Mpa (可测真空、正压)；支持RS485通讯。 - 其他器件，包括断路器、导轨插座、开关电源、继电器、器件导轨等。 |
| 4 | 工位主要设备设施类 | 检测单元 | - 1、高度检测单元，主要由测距传感器、传感器、气缸、单元底座等组成。完成对装配工件是否合格的检测。测距传感器选用电阻公差：1kΩ±20%、机械行程25mm 等。 - 2、分拣检测单元，主要由工业视觉系统、颜色传感器、金属传感器、行程气缸、单元底板等组成。工业视觉由支架、光源、智能相机等组成，可完成物料数量、外观、颜色等检测：具有强大的通信功能，支持 MODBUS-TCP、TCP/IP 和 S7 等通讯。 |
| 5 | 工位主要设备设施类 | 执行单元 | 1、输送供料单元，主要由传送带、变频电机、RFID、气缸、供料结构、铝型材、单元底座等组成，主要采用铝合金材质并应具有用于方形、圆形两类瓶体供料的料仓，应通过气缸的推动，配合导轨搬运单元对瓶体进行抓取工作。 - 2、RFID单元，RFID是一款集天线，放大器，控制器于一体的3合1型高频读写头，工作频率13.56MHZ，无线传输速率53 kbit/s，协议遵循标准 ISO-15693，读写距离 0～100mm， 通讯协议支持 ModbusTCP、TCP/IP、UDP，通讯速率 10M/100M 自适应。 - 3、旋转供料单元，主要由步进旋转台、供料机构、检测传感器、单元底座等组成，主要采用铝合金、透明亚克力材质并应具有多种不同形状物料供料的料仓，通过气缸的推动和旋转转台的角度变换，配合推出不同类型的物料。 - 4、钢珠装配单元，主要由大小物料料筒、行程气缸、电磁阀组、单元底座等组成；可完成两种不同规格物料的分装工作。气缸推出钢柱供料，检测传感器检测瓶体是否到位。 - 5、搬运装配单元，由行程气缸、夹爪气缸、供料机构、物料搬运复合机构、物料抓取装配复合机构、单元底板、远程IO模块等组成。通过搬运气缸将工件搬运至称重模块，通过真空吸盘将瓶盖准确抓取装配到称重合格瓶体上。 - 6、龙门搬运单元，主要由伺服电机、龙门架、搬运机构、检测传感器、接近传感器、吸盘、限位保护、单元底座等组成；满足工件抓取、搬运功能。 - 7、导轨搬运单元，主要由伺服电机及驱动器、直线模组、搬运机构、限位保护等组成，满足物料抓取、搬运功能。 - 8、智能仓储单元，主要由铝型材支架、仓储板、传感器组成，用于成品工件的码垛存储。仓位9 个，每个仓位有检测传感器，用于仓储位置有无料检测。 |
| 6 | 工位主要设备设施类 | 信息管理单元 | - 数字化显示终端系统，屏幕选用 16:9平面显示，尺寸27英寸，分辨率1920*1080，内存8G，含有USB、HDMI、音频输出口等。 - 数字孪生仿真系统，NX MCD机电一体化概念设计软件，能够实现工业网络与生产线系统的设计分析、仿真优化，具备数字孪生仿真功能。 - MES制造执行系统，系统包含基础数据、仓位管理、设备单元管理，报警参数设置、设备运行及生产订单管理操作等内容。 - 云平台系统，系统包括设备接入、设备管理、数据存储、数据展示、数据分析、用户管理、维保工单、配方管理等功能。平台免编程可快速便捷实现产品与系统的联接，实现物联平台。 - 可视化数据管理系统，可以完成生产可视化、设备状态可视化、设备状态管理可视化、维保过程数字化、维保经验数字化等功能。 |
| 7 | 工位主要设备设施类 | 辅助单元 | - 计算机，I7-12700，32G，512G，独立1650。 - 显示器，21.5寸。 - 电脑桌，尺寸（长宽高）：≈800mm×600mm×780mm。 - 空气压缩机，空气压缩机W58电源220V、额定功率560W、排气量58L/min、排气压力0.8MPa。 |

2.赛场辅助设施

根据竞赛需要，赛场还需准备如下辅助设施，见表6。

表6：智能制造工程技术项目现场辅助设施清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音响及扩音器 | 能涵盖整个赛场 | 1 |  |
| 2 | 口哨 |  | 1 |  |
| 3 | 赛场时钟 | 具有时/分/秒/毫/秒计时 | 1 | 赛场都可见 |
| 4 | 计时秒表 |  | 若干 |  |
| 5 | 打印机 |  | 1 |  |
| 6 | 打印纸 | A4 | 若干 |  |
| 7 | 签字笔 | 红、黑 | 若干 |  |
| 8 | 订书机、钉 |  | 1 |  |
| 9 | 评分夹 |  | 若干 |  |
| 10 | 文件柜 |  | 1 | 存放竞赛资料 |
| 11 | 安全标示 |  | 若干 |  |
| 12 | 常用急救药盒 |  | 1套 | 常用药品 |
| 13 | 消防设施 |  | 若干 | 根据赛场布置 |

- 六、安全、健康要求

- 根据国家相关法规要求，结合本项目实际，提出安全、健康要求及职业操作规范要求，并明确违反后的处理规定。特别是根据本项目具体情况的诸如人身防护，有毒、有害物品携带、存放，防火、防爆等措施。

- （一）选手安全防护措施要求

- 1.安全保护意识

- （1）每位选手必须按照主办地的安全标准要求，配备个人防护用品，包括安全眼镜，防护服，绝缘手套，电工绝缘鞋。

- （2）严禁使用激光工具。

- 2.熟知有关用电安全说明

- 现场电力规格为单相220V交流电，安全用电，禁止使用不符合安全要求的机具，禁止使用连接220V电线供电的手电钻，禁止擅自使用电气设备。

- 3.竞赛工位隔离

- 参赛选手在本竞赛工位内操作，不得影响其他选手操作。

- 4.环境卫生

- 保持地面整洁，环境卫生，做到整理、整顿、清扫、清洁。

- （二）健康安全和绿色环保

- 妥善保管一切易燃易爆危险品，竞赛场地只能存放当日所需数量的易燃材料，避免任何堆积的废纸或者其他易燃材料，废弃物，如纸张、包装等必须摆放在专门的垃圾箱中，垃圾箱每日至少倒空一次，转移到场地之外的垃圾容器中。

- （三）医疗设备和措施

- 赛场必须配备医护人员和必需的药品。

- （四）消防预案

- 赛场每隔5m放置CO2灭火器1个。

- （五）供电预案

- 赛场外配备发电车1台备用，发电车与赛场内备用电源开关连接。赛场内设置总电源过载、短路、漏电保护；不超过4个工位设置1支路，并设置过载、短路、漏电保护。

（六）设备预案

- 赛场内配备1台备用比赛设备及若干配件。

- 六、附件：样题

沈阳市第四届“舒心传技”职业技能大赛

智能制造工程技术项目

样  题

2025 年10月

比赛日期：        竞赛场次：第       场     赛位号：第      号

任务书

重要说明

- 请务必阅读各任务的重要提示。

- 比赛时间240分钟，选手可以弃赛，但不可提前离开赛场场地，需要在赛位指定位置，与比赛设备隔离。

- 比赛共包括6个任务，总分100分，比赛任务及配分见下表。

| 序号 | 任务 | 配分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任务一：智能控制系统工业网络设计 | 10 |  |
| 2 | 任务二：工业网络组网搭建与测试 | 15 |  |
| 3 | 任务三：智能产线数字化虚拟仿真与调试 | 35 |  |
| 4 | 任务四：智能产线控制系统综合调试 | 25 |  |
| 5 | 任务五：智能产线生产管理系统应用及运维 | 10 |  |
| 6 | 任务六：职业素养 | 5 |  |
|  | 总分 | 100 |  |

- 除有说明外，限制各任务评判顺序，但不限制任务中各项的先后顺序，选手在实际比赛过程中要根据赛题情况进行操作。

- 比赛过程中，若发生危及设备或人身安全事故，立即停止比赛，并取消其参赛资格。

- 选手对比赛过程中需裁判确认部分，应当先举手示意，等待裁判人员前来处理。

- 参赛选手在竞赛过程中，不得使用U盘或存储设备，如被发现将取消其参赛资格。

- 选手在竞赛过程中应该遵守相关的规章制度和安全守则，如有违反，则按照相关规定在竞赛的总成绩中扣除相应分值。

- 选手在比赛开始前，认真检查仿真模型或者工位设备，确认无误后开始比赛。

- 竞赛过程配有两台编程计算机，比赛所需要的资料（仿真模型、使用手册、使用说明书、IO变量表）都以电子版的形式保存在“E:\参考资料”文件夹下。

- 选手在竞赛过程中创建的录屏文件、源程序、表格、图片等文件必须存储到“E:\SYSXCJ+场次+赛位号\”文件夹下，未存储到指定位置的文件均不予给分。文件夹需要自己新建，例：场次：第1场，赛位号：2号，文件夹名称为：SYSXCJ0102；评价时只评价对应文件夹下的文件。

- 选手提交的试卷不得出现单位、姓名等与身份有关的信息，否则成绩无效。

- 需要裁判验收的各项任务，任务完成后裁判只验收1次，请根据赛题说明，确认完成后再提请裁判验收。

- 选手严禁携带任何通讯、存储设备及技术资料，如有发现将取消其竞赛资格。

- 选手擅自离开本参赛队赛位或者与其他赛位的选手交流或者在赛场大声喧哗，严重影响赛场秩序的，将取消其竞赛资格。

- 选手必须及时保存自己编写的程序及资料，防止意外断电及其它情况造成程序或资料丢失，因以上原因导致的程序或资料丢失，由选手自行负责，不再额外进行补时。

- 竞赛过程中，选手需使用计算机安装的录屏软件全程录制视频。因选手原因造成无视频文件或视频文件不全者，取消竞赛成绩。

- 赛场提供的任何物品，不得带离赛场。

- 在完成任务过程中，请及时保存程序及数据。

基于智能制造的钢珠罐装生产线

一、平台概述

本比赛项目通过物理平台达成赛项考核目标，该平台有多个部分构成：工业网络、控制、检测、执行和信息管理等单元，每个单元均配有通信接口，通过组网能够实现对整个钢珠罐装生产线系统的智能控制。

工业网络单元利用以太网通信接口实现整个生产线系统的网络通信，能够实现与其他单元的网络通信与数据传输。

控制单元包括PLC、伺服控制器、远程I/O等电气部件，用于接收来自检测单元的传感数据，发送控制指令，实现执行单元的动作执行，以及和信息管理单元实现数据可视化、信息化管理等功能。

检测单元主要包括条码/二维码检测、称重检测等产品检测装置，以及对整个生产线系统的设备状态、环境参数实时监测的各类传感装置，包括温度、湿度、电能、电量等动力环境监测。

执行单元包括机械手、传输带、气缸等执行元件，能够实现整个生产线系统的物料入库、物料组装、物料搬运等生产执行环节。

信息管理单元配置触摸屏（HMI）、显示屏等人机交互硬件，同时也配置基于工业网络仿真测试和生产管理系统（MES）等软件，能够实现工业网络与生产线系统的设计分析、仿真优化，以及整个生产线系统的生产状态、生产数据、工艺工序的数字化、信息化管理等功能。

平台组成效果图（仅供参考，以实物为准）

二、任务要求

总体任务是设计并利用现场物理平台，组网完成对钢珠罐装生产线的智能控制。分项任务如下：

1.采用工业网络控制架构设计软件实现对工业网络的设计规划；

2.采用工业网络各类通信接口、通信协议实现生产线系统的组网、联网；

3.采用工业网络控制仿真软件实现对生产线系统的调试仿真设计；

4.采用现场给定的传感器、可编程控制器、执行器，通过操作、编程、调试等手段实现对生产线系统各功能单元、部件装置的全流程自动化控制，实现对钢珠罐装生产线的模拟；

5.采用生产管理系统（MES）软件实现对整个生产线系统各类生产信息、物料状态、环境数据的实时监测及信息化管理。

具体要求如下：

1.参赛选手以操作人员身份（以下简称“操作人员”）启动整个系统，系统自检以后，进入待命状态；

2.操作人员现场操作工业网络设计规划软件，实现工业互联网络的规划与设计；

3.根据任务书要求进行系统方案设计，完成系统主要电气元器件选型，同时编写技术论证报告；

4.操作人员根据生产任务，可以借助生产管理系统（MES）软件实现在线生成订单、在线派发订单、订单跟踪管理等功能；

5.操作人员可以现场对控制单元进行操作、编程与调试，完成整个装配生产线系统的自动运行、自动监测和自动管理，并经过工业网络单元与生产管理系统（MES）软件实现数据互联互通及对生产过程的数字化和信息化管理功能；

6.物料在生产全流程过程中，检测单元的各类传感器装置、检测装置能够实现对物料生产全流程的数据采集与感知；

7.物料在生产全流程过程中所采集的传感数据、控制指令，能够通过工业网络单元传输至执行单元、信息管理单元等终端，实现生产过程的网络化传输和信息化管理；

8.整个装配生产线系统的生产数据、状态数据、环境数据，均可以通过工业网络单元实现与生产管理系统（MES）软件的信息交互，所有数据信息能够显示于大屏之上等。

三、比赛内容

钢珠罐装生产线工艺流程参考系统工艺流程如图1所示。

通过生产管理系统（MES）软件，完成订单下达；4个瓶体随机顺序供料A，瓶体需要写入RFID信息，RFID信息写入在瓶体推送前、后均可；随后完成瓶体材质检测、瓶体高度检测、瓶体视觉缺陷检测，检测顺序根据应用系统而定；“不合格”瓶体通过分拣机构送至“废品滑槽”（在影响其他机构运行时可从“废品滑槽”中手动取出“不合格”瓶体）；“合格”瓶体称重并加盖后，通过RFID信息写入（订单号、大钢珠数量（0）、小钢珠数量（0）、仓位号、称重数据、生产设备号、操作员、生产日期），送至仓位，仓位放置顺序为H、B。

图 1  系统工艺流程示意图（参考）

订单所需原料包括瓶体4个，均带有未写入信息的RFID芯片，包括2个“合格”瓶体（金属材质、塑料材质各1个）、1个瓶体（空瓶）高度“不合格”瓶体，1个瓶体缺陷“不合格”瓶体，瓶盖4个。

任务一、智能控制系统工业网络设计

1.系统方案设计

根据任务书要求设计系统方案，补充并填写“系统主要电气元器件选型表（表1）”的选用型号。将填写的文件存储为pdf格式文件，文件名为“1系统主要电气元器件选型表。pdf”，文件存放在“E:\SYSXCJ+场次+赛位号\”文件夹内。

表1 系统主要电气元器件选型表

| 序号 | 设备名称 | 选用型号 | 功能描述（参考） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主站 PLC |  | 采集设备端传感器数据，上传数据至云平台、 下发数据至执行设备 |

| 2 | 从站 PLC#1 |  | 采集设备端传感器数据；接收主站信息；控 制执行器动作 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 从站 PLC#2 |  |  |
|  | 从站 PLC#3 |  |  |
| 3 | 防火墙（FW） |  | 配置不同端口，设置安全策略，安全拦截 |
| 4 | 三层交换机 #1(SW1) |  | 组建环网，划分 VLAN 网段，实现不同网段 互通 |
|  | 三层交换机 #2(SW2) |  |  |
|  | 三层交换机 #3(SW3) |  |  |
| 5 | 无线 AP |  | 实现有线设备和无线设备的数据交换；连接 外部网络 |
| 6 | 边缘网关 |  | 采集边缘端数据，协议转换，上传至云端 |
| 7 | 智能电表 |  | 用于采集设备用电信息 |
| 8 | 变频器 |  | 控制交流三相异步电机的动作 |
| 9 | RFID#1 |  | 写入订单信息 |
|  | RFID#2 |  | 写入合格品信息 |
| 10 | 视觉传感器 |  | 颜色检测，缺陷检测，大小检测 |

2.绘制工业网络系统拓扑图

根据图2所示的工业网络系统结构，绘制拓扑图。该拓扑图采用环形组网结构，通过三层交换机（SW1、SW2、SW3）和防火墙（FW）进行子网划分与隔离，将云服务器、计算机#1（PC1）、计算机#2（PC2）、主站PLC、无线AP、边缘网关分别配置在不同网段，具体工业网络系统结构示意图如图2所示。

使用赛位提供软件设计并绘制系统网络架构拓扑图，完成钢珠罐装生产线系统边缘层、网络层、应用层的划分。在网络架构拓扑图中应标注：设备名称、地址、通讯方式、组网结构。拓扑图应包含使用Profinet（绿色）通讯协议的所有元件，Profibus-DP（紫色）通讯协议的远程I/O元件、Modbus-RTU（蓝色）通讯协议的环境数据检测元件、Modbus-TCP（红色）通讯协议的RFID元件、TCP/IP（黑色）通讯协议的视觉传感器元件，其它未选用元件无需绘制，各元件之间所采用的各类工业网络通讯协议用不同颜色线条标注。将绘制的文件存储为.pdf格式文件，文件名为“2网络架构拓扑图.pdf”，文件存放在“E:\SYSXCJ+场次+赛位号\”文件夹内。

防火墙（FW）                服务器

三层交换机（SW1）

设计网络（PC1）

边缘网络

（边缘计算网关）

数据管理网络

(S7-1500PLC)

环网冗余

三层交换机（SW3）

三层交换机（SW2）

产线网络

维护网络（PC2）

（S7-1200PLC）       无线AP

图2 工业网络系统结构示意图

3.配置IP地址表

对系统进行网络规划（VLAN划分），VLAN划分及网关IP地址分配表如表2所示。结合表2内容，完成网络单元设备的IP地址分配，填写系统IP地址分配表，如表3所示。将填写的文件存储为.pdf格式文件，文件名为“3系统IP地址分配表.pdf”，文件存放在“E:\SYSXCJ+场次+赛位号\”文件夹内。

表2 VLAN划分及网关IP地址分配表

| 设备名称 （符号） | VLAN |  |  | 网络单元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 网关 | 端口号 | 名称 | IP 地址 |
| 三层交换机 #1(SW1) | 主干网络 | 192.168.0.201/24 | 7,8 | 环网 | （结果填入表 3） |
|  | 设计网络 | 192.168.2.1/24 | 自定义 | 计算机#1(PC1) |  |
|  | 边缘网络 | 192.168.20.1/24 | 自定义 | 边缘计算网关 |  |
|  | 数据管理网络 | 192.168.30.1/24 | 自定义 | 主站 PLC |  |
| 三层交换机 #2(SW2) | 主干网络 | 192.168.0.202/24 | 7,8 | 环网 |  |
|  | 维护网络 | 192.168.10.1/24 | 自定义 | 计算机#2(PC2) |  |
| 三层交换机 #3(SW3) | 主干网络 | 192.168.0.203/24 | 7,8 | 环网 |  |
|  | 产线网络 | 192.168.40.1/24 | 自定义 | 产线 |  |
|  | 无线AP | 192.168.50.1/24 | 自定义 | — |  |
| 防火墙 (FW) | 内网 | 192.168.0.254/24 | GE2 | SW1 |  |
|  | 服务网络 | 192.168.200.254/24 | GE3 | 服务器 |  |

※ 提示：服务器相关信息：

| 设备型号 | IP 地址 | 计算机名 | 用户名 | 密码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YL-15A | 192.168.200.100 | DESKTOP-4FUHS4S | yalong | yalong |
| DLDS-532 | 192.168.200.100 | WIN-D73HHC9H3AF | Administrator | Aa1 |

表3 系统 IP 地址分配表

| 序号 | 设备/元器件名称 | IP 地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 |  |
| 2 | 计算机#1(PC1) |  |
| 3 | 计算机#2(PC2) |  |
| 4 | 主站PLC |  |
| 5 | 防火墙（FW）GE2 端口 |  |
| 6 | 防火墙（FW）GE3 端口 |  |
| 7 | 三层交换机#1(SW1)（7，8 端口） |  |
| 8 | 三层交换机#2(SW2)（7，8 端口） |  |
| 9 | 三层交换机#3(SW3)（7，8 端口） |  |
| 10 | 边缘计算网关 |  |

任务二、工业网络组网搭建与测试

1.工业网络物理系统安装与组网

（1）设备安装

根据设计方案和仿真结果进行部件或设备选型，如根据检测物理量选择相应传感器；根据要求的气动控制要求，选择合适的气动执行设备；根据运动控制要求，选择合适的驱动电机，等等。要求设备安装位置与布局图一致并将这些设备安装固定，要求符合相关电气施工规范的国家和行业标准。

（2）系统组网

将相关设备采用对应的通信接口和线缆进行连接，完成系统组网，如工业以太网连接、现场总线设备连接、无线通信设备连接。安装过程中，元部件、设备安装，线缆标识和固定、线段压线等均符合工业电气相关电气施工规范的国家和行业标准。

2.工业网络参数配置与测试

（1）网络层设置与测试

根据“VLAN划分及网关IP地址分配表（表2）”和“系统IP地址分配表（表3）”完成三层交换机、防火墙、无线AP等设备设置，满足系统设计要求和使用功能。

使用现场提供的工业网络测试软件，对设置的网络参数进行测试，并将测试结果保存为图片格式，文件名为“4网络测试.jpg”（指示线全绿），文件存放在“E:\SYSXCJ+场次+赛位号\”文件夹内。修改网络设备的IP地址，点击测试，指示线“由绿变红”；恢复后，指示线“由红变绿”。

（2）网络组态

采用ProfiNet、ProfibusDP的通讯方式，使用软件，完成PLC与人机界面、远程I/O、伺服驱动器及其它PLC之间的通信组态，并截图保存为图片格式（如图3所示），文件名为“5系统组态.jpg”（在线监控时，全通），文件存放在“E:\SYSXCJ+场次+赛位号\”文件夹内。

图3 系统组态截图(参考)

（3）环网冗余测试

设置计算机#2（PC2）的IP地址如表3所设定，使用连续ping命令，ping通“产线网络网关”192.168.40.1；拔掉SW1、SW2、SW3的任意一个环网端口网线，仍然能ping通“产线网络网关”192.168.40.1；使用连续ping命令，ping通“产线网络网关”192.168.40.1;拔掉同一个三层交换机的另外一个环网端口网线，不能ping通“产线网络网关”192.168.40.1。

任务三、智能产线数字化虚拟仿真与调试

采用软件进行虚拟仿真设计，结合系统实际功能，对各个部件进行属性定义，包括刚体、碰撞体、运动副等机械属性和电气属性的设置，建立动作信号，与虚拟PLC变量建立映射连接，完成的装配任务；编写虚拟PLC调试程序和虚拟HMI调试程序，并将装配调试好的“6仿真模型”、“7虚拟PLC调试程序”和“8虚拟HMI调试程序”保存，文件存放在“E:\SYSXCJ+场次+赛位号\”文件夹内。

具体任务要求如下：

※提示：评分过程中，参赛选手通过虚拟HMI发出指令，完成以下“3.机构虚拟手动调试”、“4.单元仿真自动运行”的仿真动作，允许选手点击运行，禁止选手做任何修改。

1.单元模型装配

根据竞赛平台的实物布局完成供料A、高度检测机构、输送带变频电动机、称重搬运单元的装配工作，并定义机电对象、信号。

2.部件虚拟点动测试

对系统的各单元模型进行仿真测试，在相关软件内使用“运行时察看器”，采取点动方式实现挡料1、挡料2、称重缸顶升、供料A推出、供料B推出动作的虚拟手动测试。

3.机构虚拟手动调试

图4 虚拟手动调试界面示意图（参考）

通过操作虚拟HMI实现挡停料、加盖、三轴线性搬运水平控制等机构的虚拟手动调试。

（1）挡停料机构

点击“挡料1”按钮，小钢珠挡料机构伸出，对应“到位”信号指示灯点亮；再次点击“挡料1”按钮，小钢珠挡料机构缩回，对应到位“原点”信号指示灯点亮；点击“挡料2”按钮，大钢珠挡料机构伸出，对应“到位”信号指示灯点亮；再次点击“挡料2”按钮，大钢珠挡料机构缩回，对应“原点”信号指示灯点亮。

（2）加盖机构

点击“供料B”按钮，推料气缸推出，对应“到位”信号指示灯点亮；再次点击“供料B”按钮，推料气缸缩回，对应“原点”信号指示灯点亮。

（3）三轴线性搬运水平控制机构

点击“X轴正”按钮，X轴正方向运动，位置数据实时变化，松开按钮停止运动，位置数据不再实时变化；点击“X轴负”按钮，X轴负方向运动，位置数据实时变化，松开按钮停止运动，位置数据不再实时变化；点击“Y轴正”按钮，Y轴正方向运动，位置数据实时变化，松开按钮停止运动，位置数据不再实时变化；点击“Y轴负”按钮，Y轴负方向运动，位置数据实时变化，松开按钮停止运动，位置数据不再实时变化。

4.单元仿真自动运行

对系统的单元模型分别进行单站虚拟调试（非系统联调仿真），使其按照工艺要求仿真自动运行。

（1）供料A单元：点击虚拟 HMI“供料A单元运行”，完成供料A单元由供料气缸推出，瓶体到位。

（2）高度检测单元：点击虚拟HMI“高度检测单元运行”，料瓶在高度检测位置，完成对料瓶高度检测的动作。

（3）称重搬运单元：点击虚拟HMI“称重单元运行”，料瓶在取料位置，称重搬运机构伸出取料瓶，完成对料瓶称重检测的动作。

（4）仓储单元：点击虚拟HMI“仓储单元运行”，三轴线性搬运装置将物料搬运至A仓位，搬运流程完成。

任务四、智能产线综合调试

编写PLC调试程序和触摸屏（HMI）虚实调试程序，完成虚实联动，即虚拟模型与真实设备动作一致。并将“9PLC调试程序”、“10触摸屏（HMI）虚实调试程序”保存，文件存放在“E:\SYSXCJ+场次+赛位号\”文件夹内。

系统包括手动调试、自动调试和系统联调，各工序手、自动调试由转换开关来切换控制。在手动调试模式下，通过点击触摸屏（HMI）调试总界面的“手动调试”按钮完成手动调试（后续界面需自行设计）。

在自动调试模式下，通过点击触摸屏（HMI）调试总界面的“自动调试”按钮完成自动调试（后续界面需自行设计）。

在系统联调模式下，通过点击触摸屏（HMI）调试总界面的“系统联调”按钮完成系统联调（后续界面需自行设计）。触摸屏（HMI）手动调试、自动调试及系统联调界面根据任务要求自行设计，触摸屏（HMI）调试总界面（参考）如图5所示。

图5 触摸屏（HMI）调试总界面（参考）

1.手动调试

（1）供料A

①按下触摸屏（HMI）“供料A”按钮，供料A推料气缸推出，触摸屏对应“到位”信号指示灯点亮。

②再次按下触摸屏（HMI）“供料A”按钮，供料A推料气缸缩回，触摸屏对应“原点”信号指示灯点亮。

图6 触摸屏（HMI）手动调试界面（参考）

（2）RFID读写

①在RFID检测区域放置带有芯片的瓶体。

②在触摸屏上输入框中写入待写数据，按下“RFID写入”按钮，将数据写入RFID芯片中。待写数据内容从“订单号”文本框至“生产日期”文本框，依次输入“1、2、3、4、5、6、7、8”。

③在触摸屏上按下“RFID读取”按钮，触摸屏上显示读取数据。读取数据内容从“订单号”文本框至“生产日期”文本框，依次显示“1、2、3、4、5、6、7、8”。

（3）大钢珠装配

①按下触摸屏（HMI）“挡料2”按钮，大钢珠挡料机构伸出，触摸屏对应“到位”指示灯点亮。

②再次按下触摸屏（HMI）“挡料2”按钮，大钢珠挡料机构缩回，触摸屏对应“原点”指示灯点亮。

③按下触摸屏（HMI）“大钢珠推料”按钮，大钢珠推料气缸推出，触摸屏对应“到位”指示灯点亮。

④再次按下触摸屏（HMI）“大钢珠推料”按钮，大钢珠推料气缸缩回，触摸屏对应“原点”指示灯点亮。

（5）变频电动机皮带运动

变频电动机皮带机构手动调试前，首先在触摸屏（HMI）“变频器设定频率（Hz）”文本框中输入频率值，再按住“正转”或“反转”按钮，实现变频电动机皮带机构的正转或反转运动控制，并能实时显示皮带当前速度值（单位mm/s）。松开按钮，皮带停止。

（6）入库前称重检测

①点击触摸屏“顶升”按钮，顶升气缸抬升，触摸屏对应“到位”指示灯点亮。

②再次点击触摸屏“顶升”按钮，顶升气缸下降，触摸屏对应“原点”指示灯点亮。

（7）合格品搬移入库

①点击触摸屏“X轴正”按钮，X轴正方向运动，触摸屏位置数据实时增加，松开按钮X轴停止运动。

②点击触摸屏“X轴负”按钮，X轴负方向运动，触摸屏位置数据实时减小，松开按钮X轴停止运动。

③点击触摸屏“Y轴正”按钮，Y轴正方向运动，触摸屏位置数据实时增加，松开按钮Y轴停止运动。

④点击触摸屏“Y轴负”按钮，Y轴负方向运动，触摸屏位置数据实时减小，松开按钮Y轴停止运动。

2.自动调试

图7 触摸屏（HMI） 自动调试界面（参考）

（1）供料A

流程开始，点击触摸屏（HMI）“供料A自动运行”按钮，供料A气缸将瓶体从料仓中推出，瓶体到位。

（2）高度检测

※提示：请参赛选手正确标定“合格”瓶底的高度测量值。

点击触摸屏（HMI）上的“高度检测”按钮，相应气缸依次动作，完成高度检测，在触摸屏上显示高度检测数值，3秒后，相应气缸依次复位。

（3）盒盖装配

流程开始，在称重平台上放置瓶体（无盖）；点击触摸屏（HMI）“盒盖装配自动运行”按钮，推料气缸将盒盖推出，盒盖装配机构完成瓶体装盖，盒盖装配机构回到初始位，流程结束。

（4）入库前称重检测

流程开始，在称重平台上放置瓶体（有盖），点击触摸屏“称重自动运行”按钮，顶升气缸抬升，触摸屏显示称重数据（单位：g），3秒后，顶升气缸下降，流程结束。

测试时，选手将准备好瓶体（有盖）放置在称重平台上。

（5）合格品搬移入库

流程开始，在称重平台放置瓶体（有盖）；在触摸屏上选择入库仓位，点击触摸屏上“入库自动运行”按钮，三轴线性搬移装置抓取瓶体，并将瓶体放置到指定的九宫格库位中，三轴线性搬移装置回到初始位，流程结束。

3.系统联调

在完成单元模块手动、自动调试基础上，按照工艺系统设计，逐级实现前后单元模块的连接。在连接过程当中，应确认前一个单元模块输出信号、数据等是否正常，如存在异常，需排除异常，再继续联调，直至完成所有单元模块的软、硬件连接，开始一个完整的产品生产周期的试运行；当系统能够平稳的完成一个生产周期工作时，系统的联合调试完成。以截图的方式保存第一次平稳完成一个生产周期的运行时间（以PLC的DB块数据为准），文件名为“11第一次平稳完成一个生产周期的运行时间.jpg”图片文件必须存储到“E:\SYSXCJ+场次+赛位号\”文件夹内。具体系统联调流程如下：

（1）通过RFID读写器向瓶体芯片写入初始订单数据，包括订单号、订单内容和入库仓位。

瓶体RFID信息定义如下：

表4 瓶体 RFID 信息定义

瓶体 RFID 信息定义：（存放 4 组数据） ①订单号： ②小钢珠数量： ③大钢珠数量： ④入库仓位：

（2）瓶体由供料A推出后，开始下一工序。

（3）到达高度检测位置，进行瓶体高度检测；标识高度“不合格”的瓶体经高度检测判定为“不合格”，然后将“不合格”瓶体由传送系统运送至废料滑槽；标识高度“合格”的瓶体经高度检测判定为“合格”，然后将“合格”瓶体由传输系统运送至下一工序。

（4）“合格”瓶体到达称重位置后，供料B将盒盖推出，装配机构完成盒盖与瓶体的装配；然后进行成品称重；由三轴线性搬移装置抓取成品移动至RFID读写位置；先读取芯片数据信息，再将瓶体RFID信息更新（见表5）；更新完成后，三轴线性搬移装置将成品放置到指定的九宫格仓库位中。流程结束。

表 5  瓶体 RFID 信息定义

瓶体 RFID 信息定义：（存放 8 组数据） ①订单号： ⑤称重数据 : ②小钢珠数量： ⑥生产设备号： ③大钢珠数量： ⑦操作员 : ④入库仓位： ⑧生产日期 :

系统联调过程中，若触发安全光栅，系统暂停运行并进行声光报警。

4.智能控制系统优化

根据工业网络智能控制系统的工艺要求，在订单生产过程中，对各单元设备运行参数、控制程序和生产节拍进行优化，实现系统整体生产效率比“第一次平稳完成一个生产周期的运行时间”提高10%以上。在系统优化完成后，以截图的方式保存文件名为“12优化后平稳完成一个生产周期的运行时间.jpg”（以PLC的DB块数据为准），图片文件必须存储到“E:\SYSXCJ+场次+赛位号\”文件夹下。

5.智能控制系统MES应用

根据工业网络智能控制系统的工艺要求，实现PLC控制程序与MES系统通讯，通过MES系统下发订单，实现系统订单自动生产。在订单生产过程中，采集各单元设备运行参数，记录运行时间、单件产品的加工时间、订单信息，显示生产状态、库位信息。订单完成后，系统自动停止。

授权操作者根据图1所示的流程，在MES系统创建订单并下发（可同时下多条订单），下单后系统自动运行，完成四组物料装配工序，完成订单下达的所有任务。

任务五、智能产线生产管理系统应用及运维

1.系统数据采集与分析

(1)设备能耗统计和分析

通过配置边缘网关和云平台参数，采集数据管理单元的“能耗数据”和“环境数据”展示到云平台的web界面上。

①能耗数据包括：当前电压、当前电流、总电能、功率因数；

②环境数据包括：CO2、大气压力、噪声、温度值、湿度值数据。

(2)生产过程数据采集

在云平台web上显示以下数据：

①高度检测用饼图、变频电动机输送带速度用时间连续图表示、X轴实时位置；物料RFID数据；

②称重检测重量数据。

2.系统云端智能运维管理

系统自动运行时，云端远程设置温度、湿度、CO2传感器阈值。当超过阈值时，云平台能够让系统报警，并通过云平台进行处理，解除报警，恢复正常。

完成任务后，可举手示意裁判进行评判！

附件2

沈阳市第四届“舒心传技”职业技能大赛

裁判人员工作责任书

为使沈阳市第四届“舒心传技”职业技能大赛顺利进行，充分体现竞赛的公平、公正性，拟定裁判人员工作责任书，全体裁判人员签署并执行。

一、裁判长和裁判须服从大赛组委会工作安排，佩戴裁判证、仪表整洁。裁判长应按照《竞赛技术规则》加强对全体裁判人员的管理，提出工作要求，做好工作分工，全体裁判人员应认真履行职责，按时、保质、保量完成各项技术工作。

二、按照考核各项规则要求，独立行使裁判权力，严格执裁，不因任何机构和个人而影响公平、公正执裁。

三、廉洁自律，不徇私舞弊，不做任何损害大赛声誉和形象的事情。

四、发扬团队精神，服从工作分工，做好本职工作。

五、遵守工作纪律，严守各项机密，不擅自为任何机构或个人提供赛项竞赛环节的技术资料和有关信息。

签署人：

2025年  月  日

附件3

沈阳市第四届“舒心传技”职业技能大赛

竞赛行为规范承诺书

遵章守纪、诚实守信、公平公正、公开透明，是全体参与沈阳市第四届“舒心传技”职业技能大赛相关人员必须遵守的行为规范。

一、遵章守纪

严格执行沈阳市第四届“舒心传技”职业技能大赛组委会有关规定，遵守各项竞赛纪律，自觉维护竞赛秩序，不干扰比赛正常进行。履职尽责，忠于职守，按时、保质、保量完成各项工作。严守各项安全工作规范，确保人身、设备安全。发扬团队合作精神，服从工作分工，做好本职工作。不因任何机构和个人而影响本人履职尽责，不擅自传播未经核查证实的言论、信息，不无故退赛。

二、诚实守信

诚实办赛、诚实评判、诚实参赛，客观、实事求是通过正当渠道反映竞赛过程中的问题。信守承诺，保守秘密。不擅自为任何机构或个人提供与本次大赛有关的培训和信息咨询，不向任何机构或个人透露影响竞赛公平、公正的信息。廉洁自律，不徇私舞弊，维护竞赛声誉和形象。

三、公平公正

裁判人员应依据竞赛规则开展技术准备和评判等工作，公平公正对待每个参赛队和每位参赛选手。赛务人员应公平公正做好相关保障工作。执委会、参赛队、裁判组在组织实施竞赛和处理争议时，应依据竞赛规则实施，确保公平公正。任何人在任何情况下都不干预正常的评判工作，任何人不得利用职务便利从事影响公平公正的培训、推销、赞助等活动。

四、公开透明

充分保证各参与方的知情权。裁判组做出的各项技术方面的决定，应事先征求相关参与方，特别是各参赛队意见，在规定时间内按程序向各方公布。在竞赛过程中的争议处理，应符合竞赛规则要求，在广泛听取各方意见，全面了解、掌握信息的基础上做出处理，并做到处理程序和结果公开透明。

我们承诺遵守以上竞赛行为规范。

签署人：

2025年  月  日

附件4

沈阳市第四届“舒心传技”职业技能大赛

参赛选手安全承诺书

为增强沈阳市第四届“舒心传技”职业技能大赛参赛选手安全操作意识，积极预防比赛中的伤害事故，营造安全、规范的比赛环境，参赛选手就安全、规范参赛，做出如下承诺：

一、服从裁判人员管理，遵守比赛纪律、秩序，文明参赛。

二、遵守竞赛规则、操作规程，规范操作赛场设施、设备，规范使用比赛工具材料。

三、按照行业相关安全规定和本项目竞赛安全规范要求穿戴防护用具及防护用品，安全参赛，杜绝一切危险操作行为。

四、爱护参赛设施、设备及工具材料，规范存放、妥善保管，防止损坏。

五、养成文明生活习惯，注意饮食卫生，在确保人身健康、安全的前提下参加竞赛。

六、发现有关问题和故障，按规范报告、处理。

我们保证严格遵守沈阳市第四届“舒心传技”职业技能大赛组委会有关规定、本项目《竞赛细则》等各项相关安全规定，杜绝一切不安全、不文明、不规范、不健康的行为，做文明参赛的选手。

参赛选手签名：

2025年   月   日